采购需求-42只SD大鼠左上颌骨第一磨牙病理切片技术服务项目

一、交货地点：用户（甲方）指定交货地点

二、交货及安装期限：承包方（乙方）负责该项目技术服务过程中所有试剂、耗材等费用。乙方在合同签订90个工作日完成测试服务，提供测试报告和测试原始数据，完成样本的返还。如遇特殊情况，需要延长检测时间，或者调整检测方法，乙方应及时通知甲方，双方沟通协商一致后方可继续进行。

三、技术参数要求

1.5技术要求：

取材：新鲜组织固定于 4%多聚甲醛 24h 以上。将组织从固定液取出在通风橱内用手术刀将目的部位组织修平整，将修切好的组织和对应的标签放于脱水盒内。

脱水：将脱水盒放进吊篮里于脱水机内依次梯度酒精进行脱水。75%酒精 4h-85%酒精2h-90%酒精 2h-95%酒精 1h-无水乙醇 I 30min-无水乙醇 II 30min-醇苯 5-10min-二甲苯 I 5-10min-二甲苯 II 5-10min-蜡 I 1h-蜡 II 1h-蜡 III 1h。

包埋：将浸好蜡的组织于包埋机内进行包埋。先将融化的蜡放入包埋框，待蜡凝固之前将组织从脱水盒内取出按照包埋面的要求放入包埋框并贴上对应的标签。于-20°冻台冷却，蜡凝固后将蜡块从包埋框中取出并修整蜡块。

切片：将修整好的蜡块置于石蜡切片机上切片，片厚 4μm。 切片漂浮于摊片机 40℃ 温水上将组织展平，用载玻片将组织捞起，并放进 60℃ 烘箱内烤片。待水烤干蜡烤化后取出常温保存备用。

石蜡切片脱蜡至水：依次将切片放入二甲苯Ⅰ20min-二甲苯Ⅱ20min-无水乙醇Ⅰ10min-无水乙醇Ⅱ10min-95%酒精 5min-90%酒精 5min-80%酒精 5min-70%酒精 5min-蒸馏水洗。

1.5.1番红染色：切片入 1%番红染液染色 1-2h。自来水稍洗，洗去多余染料；入 50%，70%，80%梯度酒精脱色各 5-10s；切片入 0.5%固绿染液中染色 5-10s。无水乙醇 I 中脱色 30s，无水乙醇 II 中脱色 1min；切片于 60°烤箱烤干后于二甲苯透明 5min，中性树胶封片；显微镜镜检，图像采集分析。

1.5.2 HE染色：切片入Harris苏木素染3-8min，自来水洗，1%的盐酸酒精分化数秒，自来水冲洗，0.6%氨水返蓝，流水冲洗；切片入伊红染液中染色1-3min；将切片依次放入95%酒精I 5min -95%酒精II 5min-无水乙醇Ⅰ5min -无水乙醇Ⅱ5min -二甲苯Ⅰ5min -二甲苯Ⅱ5min中脱水透明，将切片从二甲苯拿出来稍晾干，中性树胶封片；显微镜镜检，图像采集分析。

1.5.3免疫组化：组织切片置于盛满 EDTA 抗原修复缓冲液（PH9.0）的修复盒中于微波炉内进行抗原修复，中火 8min 至沸，停火 8min 保温再转中低火 7min，此过程中应防止缓冲液过度蒸发，切勿干片。自然冷却后将玻片置于 PBS（PH7.4）中在脱色摇床上晃动洗涤 3 次，每次 5min；切片放入 3%过氧化氢溶液（双氧水：纯水=1:9），室温避光孵 育 25 min，将玻片置于 PBS（PH7.4）中在脱色摇床上晃动洗涤 3 次，每次 5min； BSA 或者血清封闭:切片稍甩干后用组化笔在组织周围画圈（防止抗体流走），在圈内滴加用 3%BSA 或者 10%正常兔血清均匀覆盖组织，室温封闭 30min。（一抗是山羊来源用10%正常兔血清封闭，一抗其它来源的用 3%BSA 封闭）；加一抗：轻轻甩掉封闭液，在切片上滴加 PBS 按一定比例配好的一抗，切片平放于湿盒内 4°C 孵育过夜。（湿盒内加少量水防止抗体蒸发）；加二抗：玻片置于 PBS（PH7.4）中在脱色摇床上晃动洗涤 3 次，每次 5min。切片稍甩干后在圈内滴加与一抗相应种属的二抗（HRP 标记）覆盖组织，室温孵育 50min。； DAB 显色：玻片置于 PBS（PH7.4）中在脱色摇床上晃动洗涤 3 次，每次 5min。切片稍甩干后在圈内滴加新鲜配制的 DAB 显色液，显微镜下控制显色时间，阳性为棕黄色，自来水冲洗切片终止显色；Harris 苏木素复染 3min 左右，自来水洗，1%的盐酸酒精分化数秒，自来水冲洗，氨水返蓝，流水冲洗；将切片依次放入 75%酒精 6min-85%酒精 6min --无水乙醇Ⅰ6min -无水乙醇Ⅱ6min -二甲苯Ⅰ5min 中脱水透明，将切片从二甲苯拿出来稍晾干，中性树胶封片；显微镜镜检，图像采集分析。

- 四、报价要求

  - 投标人必须完整响应所有货物和服务，并列出项目单价、小计以及总报价。报价以人民币为报价单位。

投标总报价、项目单价均为货物送达采购人指定地点，经采购人验收合格并交货完毕所发生的一切费用，其包括乙方完成甲方委托的42只SD大鼠左上颚第一磨牙固定、骨组织脱钙、石蜡包面、病理切片、HE染色、TRAP染色、免疫组化（CD11b、CD68）、白光拍照等技术服务。所有报价均应已包含国家规定的所有税费。投标人应自行核算项目正常、合法运作及使用所必需的费用。

  - 投标总价应包含所有与完成本项目有关的费用。投标人漏报的单价或   每单价报价中漏报、 少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购 人收取任何费用。

  - 投标人对本项目只能有一个报价，采购人不接受有选择的报价。

- 验收标准和方式

技术服务按公司自有实验方案，结合公司自己开发的检测方法，开展相关检测服务，采用 会议审查结合网上沟通验收的方式验收。

本合同服务项目的保证期为 12个月  。在保证期内发现服务缺陷的，乙方应当负责返工或者采取补救措施。但因甲方使用、保管不当引起的问题除外。

六、保密及知识产权约定

保密内容（包括技术信息和经营信息）：原始资料、技术路线、试验报告及与试验有关的资料结果及价格等。涉密人员范围：参与项目所有人员、保密期限：自合同生效日起2年、泄密责任：一切责任由泄密方承担。

乙方的检测结果根据甲方提供的材料及样品做出，对甲方提供的材料及样品来源不承担任何审查义务及法律责任，如因甲方提供的材料及样品等导致乙方面对任何索赔、指控时，甲方应承担相应法律责任。

最终科研成果及相关知识产权权利归属甲方单独所有。