需求内容-学术报告厅窗帘更换

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开合帘电机（台） | 8 |  |  | 电动开合帘电机： 1、电动开合帘支持双轨对开方式。 2、电机可直接接入220VAC 50HZ。 3、驱动系统整套采用变频电机，电机运行噪音小于42分贝。 4、电机系统的动力性能须与窗帘的重量相匹配，必须保证整个窗帘系统平稳可靠运行。 5、兼备手、电两用功能。 6、稳定性好，寿命长，五年质保。 |
| 2 | 开合帘轨道（米） | 22.12 |  |  | 1、采用优质轨道型材，单根长度最长6.3米：单台电梯轨道长度最长可到6.3米。 2、铝合金静音开合轨道。 3、轨道负重能力应不小于50公斤。 4、五年质保 |
| 3 | 遮光布（㎡） | 82.85 |  |  | 1、成分100% polyester，颜色可选。 2、克重：不小于900克/平方米。 3、永久阻燃：防火等级必须达到GB-B1，有防火检测报告。 4、效果要求：不透光，可水洗 - 5、遮光布帘按2倍饱和度（打褶1:2.5） |
| 4 | 安装固定码配件（套） | 8 |  |  | 金属材质，电咏表面处理；五年质保 |
| 5 | 遥控器（个） | 1 |  |  | 五年质保 |
| 6 | 以上报价含税，含运输及安装。工期在确认下单一周安装完交付使用。 现场没有电源，电源需安排到位，于院方安排电源到每个点。 |  |  |  |  |