需求内容—护士鞋一批

- 需求数量

- 女护士鞋205双，男护士鞋2双。

二、护士鞋技术参数要求：

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鞋面 | 颜色白色，材质为头层牛皮。质地柔韧、光面。 |
| 2 | 内里 | 颜色白色，网布内里，耐脏、吸汗、防臭、抗菌、不褪色，透气性能良好 |
| 3 | 鞋号 | 按GB/T3293.1规定标注。 |
| 4 | 鞋垫 | 天然乳胶海绵粘贴猪皮内里垫面 |
| 5 | 鞋底 | EVA鞋底，后跟附带鞋垫，加防滑橡胶贴底，具备防滑、静音、耐磨、重量轻、耐腐蚀的功能。 |
| 6 | 鞋跟 | 鞋跟装配牢固。 |
| 7 | 尺码 | 女士：34-42码，男士：40-45码 |
| 8 | 感官质量 | （参照QB/T1002-2015（皮鞋标准）整鞋试验方法感官质量） 整鞋平整、平服、平稳、对称、色泽一致。鞋帮、鞋里、鞋底、鞋跟等部位无明显缺陷。缝线针码均匀、线道整齐，不应有跳线、重针（工艺设计上的回针除外）、断线、翻线、开线及缝线越轨等。 |
| 9 | 帮面材料低温屈挠性能 | （-10±2）℃屈挠3万次，不应出现目测能观察到的鞋面材料破裂（包括裂浆或裂面）（提供第三方检测报告） |
| 10 | 弯曲性能 | 勾心做180°弯曲试验，试样不断裂，（提供第三方检测报告） |
| 11 | 胶水 | 采用环保胶水，减少有毒有害气体。（提供第三方检测报告） |
| 12 | 参考款式图样 |  |
| 13 | 其他 | 必须是纯手工制作且鞋码尺寸带有半码尺寸，以便一旦采购人遇到鞋码与穿的人不太合适可及时调换。供货时应提供产品质量合格证明、产品质量检验报告等相关材料。 |

- 三、样品要求

- 1供应商必须按采购文件要求的材质、规格、款式，提供男款1双（43码），女款3双（35码、36码、37码各一双）。

- 2必须提供样品的检测报告（检测报告附于响应文件中），且检测内容须包含以下项目：鞋面材料、甲醛含量等，提供由国家权威检测机构出具的检测报告，检测标准必须符合国家标准，检测报告中的产品图样或者贴样，须与投标样品对应一致。若未提供对应投标样品，则检测报告的效力不予认可，供应商须对检测报告真实性负责。

- 3提供的样品将作为本次评审依据。未提供样品或样品提供不全的，样品不能满足其在响应文件中所承诺技术和服务要求的，将被视为未实质性响应采购文件要求，视为无效响应。

- 4样品递交要求：供应商的样品须在响应文件（响应文件需用文件袋密封好）提交截止时间前随同响应文件一同递交到（或快递邮寄到厦门市湖里区吕岭路1309号 厦门医学院附属口腔医院医 联系人：吴老师 联系电话：18046297365）。超过时间送达的样品将被拒绝签收，所递交的响应文件视为无效投标。

- 5样品标识要求：所有样品不得注明供应商名称及相关标识；未按要求标识的样品将被拒收。

- 6样品退还安排：成交人的样品须交由采购人封存保留作为验收样本。未成交的供应商提供的样品于采购结果公示后退还，邮费到付。

- 7本项目如有异议，谈判小组将不再针对投标样品进行审核。

- 四、商务条件

- 1、交付地点：厦门市湖里区吕岭路1309号 厦门医学院附属口腔医院蔡塘总院

- 2、交付时间：合同签订后30天内

- 3、交付条件：验收合格

4、付款方式：验收合格后一次性付款97%货物价款，余下3%作为履约保证金，于验收合格满12个月后且中标供应商无违约的，甲方一次性支付给乙方。

# 附件：综合评分法：综合得分=F1+F2+F3

# 注：不得以联合体形式响应磋商。

# （一）技术评分（F1）标准（满分51分）：

| 序号 | 评分界定 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据投标产品的技术符合性进行评分，对技术参数（参考图样除外）逐一确认并提供点对点应答，完全满足得26分，每项负偏离或不满足扣2分，最低得0分。 | 26分 |
| 2 | 根据投标人鞋子的材质、性能具有第三方检测机构出具的检测报告。每提供一个证书得1分，满分3分。 | 3分 |
| 3 | 根据投标人的基本情况进行评价。优[8-7]分，良[6]分，一般[5]分。 | 8分 |
| 4 | 根据投标人对货物简要说明，包含供货进度[1]分、质量保证措施[1]分、送货（发快递时效为五天）[1]分、参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明[1]分等内容进行评价。未提供不得分。 | 4分 |
| 5 | 样品评价（未提供样品的不得分）： （1）根据鞋子的整体外观、款式、材质、车线做工、气味等是否符合采购要求进行评价。优[5-4]分，良[3]分，一般[2]分。 （2）根据鞋子的舒适性、透气性、防滑性、耐用性进行评价。优[5-4]分，良[3]分，一般[2]分。 | 10分 |
| # 说明：投标人应提供证明材料并标注对应关系，未按要求提供证明材料的，认定该项技术指标不得分；投标人应如实表述其货物的技术指标，如投标人复制采购文件的磋商内容作为其报价文件组成内容的，磋商小组将对其作出不利的评审。 |  |  |

（二）商务评分（F2）标准（满分19分）：

| 序号 | 评分界定 | 满分 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人有获得关于企业声誉的证书，每提供一个证书得1分，满分3分。投标人应提供证书有效复印件并加盖公章，否则不得分。 | 3分 |
| 2 | 根据投标人自有直营门店进行评分：自有直营店店面最多得5分，第二多得2分，第三多得1分,其他不得分。须提供自有门店营业执照证明复印件，未提供或提供不全的不得分。 | 5分 |
| 3 | 售后服务情况： （1）根据投标人提供的保修范围、质保期限、售货服务承诺进行评价，满足采购要求的得1分，优于采购要求的得2分，不满足采购要求的不得分。 （2）根据维修的速度、能力、响应时间进行评价，满足采购要求的得1分，优于采购要求的得2分，不满足采购要求的不得分。 | 4分 |
| 4 | 类似业绩： 根据投标人2021年至今（以合同签订时间为准）类似项目的经营业绩的有效证明文件进行评价。有效证明文件包括：合同或者发票复印件。每个有效业绩得1分，满分4分。 以上材料要求原件备查，如未按照磋商文件要求提供该项业绩完 整资料的，磋商小组对该项业绩将不予采信。 | 4分 |
| 5 | 投标文件是否完整响应采购文件要求，提供的资料是否详实、充分，投标人承诺的其他有利采购人的条件。满分3分。 | 3分 |

# （三）报价评分（F3）标准（满分30分）：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

响应供应商需根据评分表编制技术规格和商务偏离表。未按要求提供证据材料或书面承诺的，磋商小组将认定不满足该项要求。

技术规格和商务偏离表

报价人名称（全程并加盖公章）：                  项目编号：

| 采购文件要求 |  |  |  | 谈判响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 采购文件要求 | 谈判响应情况 | 谈判响应对应的页码 | 偏离说明 |

注：1.报价人根据采购要求逐条说明谈判响应情况。

2. 报价人应对采购文件中的“*”号条款进行逐条响应，否则评审专家对其报价做出不利评审，报价人必须自行承担责任。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担响应的法律责任。

报价人代表签字：