需求内容-种植体周围维护器械系统一批

一、功能用途

主要用于种植牙术后的维护，是牙周手术常用的工具。

二、技术参数

1.种植体清洁工具

种植体清洁工具可以有效减少种植体螺纹的损伤。对种植体周围的结石、菌斑、异物进行清除。预防种植体周围炎、维护种植体健康。

种植体清洁工具由钛丝及不锈钢组成，可灭菌消毒后重复使用，

灭菌方式：纯化水清洗、75%乙醇喷洗、擦拭消毒，121℃（30min）高温灭菌。

2.失效工具器械盒

失效工具器械盒可快速取出已经失效的种植体、基台、中央螺丝。取出失效种植体时可以减少对周围骨组织的损伤。取出折断基台与螺丝时减少对种植体螺纹的损伤。

器械由不锈钢材质组成，收纳盒为耐高温材料

灭菌方式：纯水清洗，75%乙醇擦拭消毒，124℃（15min）高温灭菌

3.取骨钻工具盒

采用不锈钢材质制作，表面涂层可有效防止器械生锈及钝化。手术中可以快速有效提取柱形块状骨，增加骨再生手术的成功率。

灭菌方式：纯水清洗，75%乙醇擦拭消毒，121℃（30min）高温灭菌

4.环切刀工具盒

采用不锈钢材质制作，表面涂层可有效防止器械生锈及钝化。手术中可以快速安全的切除牙龈组织。组织表面光滑，出血少。

灭菌方式：纯水清洗，75%乙醇擦拭消毒，121℃（30min）高温灭菌

5.椅旁导板工具盒

通过石膏模型分析制作口内种植手术用导板，具有高透水、高冷却。减少手术风险。降低手术难度。导环由氧化锆制作而成，耐磨损。可多次重复使用。

材料由不锈钢和氧化锆组成。耐高温消毒

6.通用修复工具盒（全）

适用市面上大部分种植体的修复工作。包含机用和手用器械。让医生选择性更多。更加方便。

材质和选用不锈钢材质。耐高温消毒

7.牙科刮治器

本产品可解决骨增量手术中牙龈组织张力问题。让牙龈减张更加安全可靠。可重复使用。

灭菌方式：纯水清洗，75%乙醇擦拭消毒，121℃（30min）高温灭菌

8.种植体修整工具盒

在种植体出现问题，可以快速有效修整种植体周边，减少周边骨的破坏。可以进行重复使用。

灭菌方式：纯水清洗，75%乙醇擦拭消毒，121℃（30min）高温灭菌

9.整平钻工具盒

可以有效修整骨平面。同时在拔牙后可以对拔牙窝进行快速修整。表面涂层可以减少器械的生锈和钝化。

灭菌方式：纯水清洗，75%乙醇擦拭消毒，121℃（30min）高温灭菌

- 外科工具盒

- 外科工具，钨钢材质，可多次重复使用。

灭菌方式：纯水清洗，75%乙醇擦拭消毒，121℃（30min）高温灭菌。

三、配置清单：

1.种植体清洁工具  3套

2.失效工具器械盒  1套

3.取骨钻工具盒  1套

4.环切刀工具盒  1套

5.椅旁导板工具盒  1套

6.通用修复工具盒（全） 1套

7.牙科刮治器  3套

8.种植体修整工具盒  1套

9.整平钻工具盒  1套

10.外科工具盒  1套

四、售后服务

1. 供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

2. 要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

3. 本次报价的设备整机质保期至少为3个月，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

4. 在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

五、培训要求

1.成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2.供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。