需求内容—空调室内机深度清洗及管道改造服务

- 一、项目说明

蔡塘总院空调室内机深度清洗、冷凝水管道改造。

二、工期要求：合同签订后40日历日完成。

- 三、维护、改造范围：详见附件1

四、投标人资质要求

1.具有中央空调维保资质（二级及以上）或集中式制冷空调设备维修安装（A类Ⅱ级及以上）的有效证明，有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.拟派本项目的服务人员需具备特种作业证书（持证上岗）：制冷与空调作业5人及以上、高处作业证书5人及以上、低压电工作业5人及以上、焊接与热切割作业5人及以上。以上证书需提供有效期内的扫描件或证书复印件加盖投标人公章，否则投标无效。

3.近三年来有中央空调深度清洗及管道改造相关业绩证明。

4.近三年在经营活动中没有重大记录。

五、主要服务内容

1、根据现场实际情况，及设备的使用情况，为了能够有效的解决全院空调频繁出现的漏水故障，需对1-9层空调冷凝水管进行改造，对原有的排水管进行冲洗，调整水管排水坡度、根据现场实际情况，增加排水主管，保证排水的顺畅，对排水管道进行投药（起到灭菌灭藻作用）。

2、对全院空调室内机风轮、接水盘、蒸发器、排水泵进行彻底的深度清洗。深度清洗步骤：断开电源-作业现场保护-拆除回风口、回风箱-拆除吊顶-拆除送回风管固定点-拆除设备底板-拆除接水盘-安装接水漏斗-喷洒清洗剂-高压清洗室内机风轮、蒸发器、排水泵-高压清洗接水盘、回风滤网-所有清洗工作完成后恢复设备-试机-吊顶恢复-回风口恢复-现场清理。

五、投标文件应包括下列内容

1.资格证明材料：营业执照、税务登记证明，中央空调维保资质的有效证明（须加盖法人章和法定代表人或其委托代理人印章或签字）。

2.法定代表人身份证明和授权委托书(如有授权);

3.维保、管道改造报价表

4.近三年企业业绩一览表（并提供合同原件2份），以及获得的各种荣誉（提供证书复印件)；

5.投标人认为有必要提供的声明、文件以及附件中需要提供的证明材料。

六、其他要求

本项目为包工包料服务，确定中标人后，3天内进场，中标人须尽量减少对科室的施工影响，尽可能利用夜间及周末进行施工服务。夜间施工结束后，必须清理现场卫生，现场恢复，保证次日科室正常上班。

附件1：

空调室内机深度清洗及冷凝水管改造报价清单

| No. | 品 名 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC给水管DN32-40含保温（在原有的主管道上增加排水主管） | 米 | 360 |  |  |
| 2 | PVC管件 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 辅材（五金件、支吊架、螺丝等） | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 原排水系统冲洗（含氮气）按室内机台数计价 | 台 | 266 |  |  |
| 5 | 施工措施费（文明施工、防护围挡等） | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 吊顶拆除修复（含修复所需的材料、检修口等） | 处 | 266 |  |  |
| 7 | 深度清洗室内机 | 台 | 266 |  |  |
| 8 | 深度清洗分体机 | 台 | 23 |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |