需求内容-外置洁牙机1台

一、功能用途

龈上洁治，龈下洁治，去除菌斑生物膜;窝洞预备，肩台制备，肩台修整;牙周护理，烤瓷修复体和种植体维护;根管再治疗，根管取断针，根管荡洗，根尖手术。

二、技术参数

1.最大功耗≤30VA

2.振动频率：28-36KHZ

3.水压：1-5bar

4.采用双向震荡技术

5.冲洗流速:7-40ml/分钟

6.手柄震动幅度：20-210微米；

- 三、配置清单

1.主机1台

2.手柄1支

3.工作尖1号、2号、10P、H3各1 支

4.脚踏开关1个

5.手柄连线1根

6.1个储液罐和罐盖

7.扳手1个

- 四、售后服务要求

1、货物免费原厂维保期要求均为货物经最终验收合格后24个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后2小时内回应，委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

2、质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。

3、质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

4、质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。

- 五、培训要求

1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。