需求内容-热牙胶充填仪5套

一、功能用途

用于口腔根管治疗。

二、技术参数

- 携热端：

- 1、无线笔试设计；

- 2、360°环形开关设计，工作时有工作提示音；

- 3、配备多个型号的工作尖

- 4、工作尖六角梅花设计，可多方向操作；

- 5、加热到200℃时间≤0.1秒，1秒快速冷却；

- 6、标配两块磁吸电池，单电池容量≥1100mAh；

- 7、配备OLED屏幕，可显示设备电量及工作尖温度；

- 8、≥五个预设的工作模式，每个工作模式可单独调整相应的温度；

- 9、不同工作模式下加热温度在90°C到250°C范围内可调，可根据各种不同的填充材料调节合适的使用温度；

- 10、工作尖在加热过程中只有尖端加热，工作尖其他部分不发热；

- 11、具备自动断电保护功能，可设定不同断电时间。

- 充填端

- 1、采用无线设计；

- 2、工作模式温度区间100-200℃，适配市面上大多数牙胶棒；

- 3、设定工作温度（180℃）时间≤10S；

- 4、配备OLED屏幕，实时显示工作温度与电量并及牙胶使用剩余量

- 4、工作尖银针可360°旋转，配套有预弯扳手方便工作尖预弯使用；

- 5、全自动电动马达注射，可调整注射速度分为慢、中、快三档；

- 6、点动注射功能，可点动注射特定长度的牙胶，有1-5档可选；

- 7、牙胶密封结构，减小漏胶；

- 8、标配两块电池，单电池容量≥1100mAh；

- 9、工作尖有多种型号可选。

- 三、配置清单

- 携热端：主机5台、工作尖30个、充电底座5个、电源适配器5个、电池10块 ；

- 充填端：主机5台、工作尖25个、充电底座5个、弯针扳手5个、电池10块 、隔热保护套10个。

- 四、售后服务要求

1、货物免费原厂维保期要求均为货物经最终验收合格后36个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后2小时内回应，委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

2、质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。

3、质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

4、质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。

- 五、培训要求

1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。