需求内容-种植体周围炎器械套装一套

一、功能用途

- 种植体周围炎器械套装主要用于种植牙术后的维护，处理种植体周围炎的高效工具。

二、技术参数

- 1.牙科微动力系统，一台

- 用于提供牙科手机进行手术的驱动力

- （1）双水路选择；（2）无刷电机，扭矩≥3.5N·cm；

- （3）马达最大空载转速≥41500r/min；（4）噪音≤60dB；

- （5）冷光 LED灯(照度≥40000lx)；（6）防水等级≥IPX6；

- （7）.蠕动泵流量0-120mL/min，多档水量控制； （8）冷却系统：内置风冷系统；（9）大尺寸彩色触摸屏； （10）马达可承受134℃高温高压灭菌。

- 2.种植体清洁工具盒，五套

- 种植体清洁工具可以有效减少种植体螺纹的损伤。对种植体周围的结石、菌斑、异物进行清楚。预防种植体周围炎、维护种植体健康。种植体清洁工具由钛丝及不锈钢组成，可灭菌消毒后重复使用，

- 灭菌方式：纯化水清洗、75%乙醇喷洗、擦拭消毒，121℃（30min）高温灭菌。

- 3.种植体修整工具盒，一套

- 在种植体出现问题，可以快速有效修整种植体周边，减少周边骨的破坏。可以进行重复使用。

- 灭菌方式：纯水清洗，75%乙醇擦拭消毒，121℃（30min）高温灭菌。

- 4.种植体修复工具，三套

- 适用种植体系统的修复工作。包含机用和手用器械。材质选用不锈钢材质。耐高温消毒。

- 三、配置清单

- 1.主机                1台

- 2.电源线              1套

- 3.1:5手机             2把

- 4.1:3手机             1把

5.马达                1套

6.泵管                5套

7.多功能脚踏          1个

8.马达支架            1个

- 9.水箱                1个

- 10.盐水瓶挂钩         1个

- 11.种植体清洁工具盒   5套

- 12.种植体修整工具盒   1套

- 13.种植体修复工具     3套

- 四、售后服务要求

1、货物免费原厂维保期要求均为货物经最终验收合格后36个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后2小时内回应，委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

2、质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。

3、质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

4、质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。

- 五、培训要求

1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。