需求内容-毫米波治疗仪1台

一、功能用途

该产品可改善口腔黏膜局部的血液循环，增加组织供氧和营养物质供应，加速受损黏膜（如口腔溃疡、术后创面等）的愈合速度;能调节细胞代谢，促进黏膜细胞的增殖与再生，帮助受损组织恢复正常结构。抑制炎症介质的释放，减轻口腔黏膜的炎症反应，缓解红肿、疼痛等症状，适用于复发性口腔溃疡、口腔黏膜炎等炎症性疾病;对神经末梢有一定的调节作用，可降低痛觉敏感性，起到镇痛效果，减轻患者的疼痛感。适度刺激机体局部的免疫细胞活性，增强口腔黏膜的局部防御能力，有助于预防感染或促进炎症消退。

二、技术参数

- 1、工作频率：具有两个毫米波功率输出通道，输出频率≥38GHz。

- 2、输出功率:60mW±30%，功率密度:≤10mW/cm2。

- 3、治疗时间：1～99分钟连续可调，误差不超过±2%。

- 4、最大输入功率：45VA。

- 5、辐照面积≥25cm2×2。

- 6、治疗方式：体外照射、腔内照射。

- 7、输出通道：双通道，每个通道均需配置一个毫米波照射头（以彩页为准）。

- 8、输出方式：单通道输出、两个通道同时输出。

- 9、控制方式：可单通道照射，可双通道照射；可启动或停止任一通道照射。

- 10、控制面板上能明确显示毫米波输出功率数值、控制时间。

- 11、在控制面板有工作指示，照射器前端面显示毫米波振荡器工作状态，应能实时明确判断毫米波振荡器是否停止震荡（提供相关佐证材料）。

- 12、毫米波治疗仪启动时，有声光提示；治疗时间结束，有声光提示。

- 13、输出功率LED显示。

- 三、配置清单（单台配置）

- 1.主机	1台

- 2.电源电缆	 1根

- 3.照射支架(含输出电缆)	2套

- 4.毫米波照射头 2枚

- 5.腔内照射器	2枚

- 6.保险管	2支

- 四、售后服务要求

1、货物免费原厂维保期要求均为货物经最终验收合格后36个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后2小时内回应，委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

2、质保期满前1个月内成交供应商应就所有货物进行一次全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。如出现质量问题，在质保期内对货物进行维修和零配件的更换。

3、质保期内，谈判响应供应商应提供免费的技术支持和技术升级服务。主要培训内容包括货物及主要部件的基本构造、功能、安装、调试、日常操作、实验项目、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

4、质保期后技术服务内容：质保期满后，成交供应商仍应提供定期维护和修理，维修仅收取零配件费用。

- 五、培训要求

1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。