需求内容-热熔牙胶充填机四套

一、功能用途

- 随着口腔根管充填技术的不断发展，现有的冷牙胶根管充填技术已不能满足临床需求，如对侧副根管、弯曲根管、C型根管等，无法进行严密充填，并且容易造成根管的隐裂等问题；目前热牙胶充填已成为根管充填的主流及趋势，可以很好的解决传统充填中的问题，提高治疗成功率，降低医生的工作强度。

二、技术参数

- 携热端：

- 1.无线笔试设计，操作更方便；

- 2.360°环形开关设计，满足任意操持习惯，工作时有工作提示音；

- 3.配备多个型号的工作尖，选择多样

- 4.工作尖六角梅花设计，可多方向操作，6个方向可以调整；

- 5.≤0.1秒快速加热到200℃，≤1秒快速冷却；

- 6.标配两块磁吸电池，单电池容量1100mAh，充满电需要约1小时；

- 7.采用OLED屏幕，屏幕实时反馈设备电量及工作尖温度，快速准确；

- 8.T1-T5五个预设的工作模式，皆为记忆模式，每个工作模式可单独调整相应的温度；

- 9.不同工作模式下加热温度在90°C到250°C范围内可调，可根据各种不同的填充材料如牙胶棒、生物陶瓷等来调节合适的使用温度；

- 10.工作尖在加热过程中只有尖端4-5mm及横截面加热，工作尖其他部分不发热，不需要使用隔热保护套，从而达到保护患者，提升体验感的目的，同时设备能耗大大降低，环保省电效率高；

- 11.自动断电保护：根据不同模式下对应温度选择自动断电时间，可设定为3秒，5秒，8秒和10秒，以免损伤牙体组织，安全高效。

- 充填端

- 1.无线设计，方便操作；

- 2.工作模式温度区间大，100-200℃，适配市面上大多数牙胶棒；

- 3.加热时间短，约10秒达到设定工作温度（180℃）；

- 4.OLED屏幕实时监控工作温度与电量并且显示牙胶使用剩余量，方便监控热牙胶使用情况以便及时更换

- 5.工作尖银针可360°旋转，配套有预弯扳手方便工作尖预弯使用；

- 6.玲珑机身，体积小，手感好；

- 7.全自动电动马达注射，可调整注射速度分为慢、中、快三档；

- 8.点动注射功能，可点动注射特定长度的牙胶，有1-5档可选；

- 9.牙胶密封结构，减小漏胶；

- 10.标配两块磁吸电池，单电池容量1100mAh，充满电需要约1小时，大约可连续使用牙胶棒34支；

- 11.纯银工作尖有多种型号，标配23Ga、25Ga，，满足临床治疗需求。

- 三、配置清单

- 携热端：主机4台、工作尖16个、充电底座4个、电源适配器4个、电池8块 ；

- 充填端：主机4台、工作尖16个、充电底座4个、弯针扳手4个、电池8块 、隔热保护套8个。

- 四、售后服务要求

- 1.供应商应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，在质保期内售后服务所需费用列入报价。

- 2.要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目正常运行。

- 3.本次报价的设备整机质保期至少为两年，自验收合格之日起计算，期间成交供应商应提供一切维修服务和更换零配件（不再另行收取费用）。设备正常使用期间内，厂商必须提供每年2次的设备技术安全巡检保养并提供年度巡检保养报告给医院存档。投标的产品供应商应提供服务条款说明书，并提供相关服务机构有关资格证明文件及公司（厂家）、地址、联系人、联系电话。

- 4.在质保期内，成交供应商提供7*24小时服务。对于产品在使用过程中出现的问题，在1小时内响应。如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在事件确定后2小时内赶到现场提供服务。2小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。

- 五、培训要求

1、成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

2、供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。